### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（三）主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高频RFID读写/开发设备 | - 无源超高频RFID读写模块 - 工作频率：902MHz～928MHz、 - 支持协议标：ISO18000-6B/6C、EPC Class 1、EPC Class 1 GEN 2 - 工作方式：广谱跳频（FHSS）或定频，可由软件设置 - 天线：配备2个射频端子，可外接天线2个；配备SMA接头及2dBi、6 dBi天线各1支。配置2dBi天线，读取距离1－4米，可同时识别10－50张标签；配置6dBi读取距离8－15米，可同时识别100－300张标签。外接12dBi圆极化天线，读取距离10－30米，可同时识别100－500张标签。 - 最大RF输出功率：30.0 dBm - 功率平坦度：＜0.5 DB - 输出调节范围：20.0~30.0 dBm，可由配套工具软件调节 - 读卡方式：接收命令读卡 - 识别卡时间：单卡识别小于8ms； - 读/写卡时间：读每8字节小于5ms，写每4字节小于25ms - 辐射功率：≤4W - 有源超高频RFID读写模块 - 工作频率：24GHz~2.5GHz ISM 微波段 - 读卡距离：0~200m可调 - 防冲突性：可同时识别500张标签 - 工作方式：定频或跳频，可由软件设置 - 天线：内置2dBi天线 - 读卡方式：定时自动读卡、外触发控制读卡或软件发命令读卡，读卡方式可设置 - 输出调节范围：-20.0dBm~0.0dBm，四级可调可由配套工具软件调节 - 接收灵敏度：-90.0dBm - 辐射功率：≤4W - 开发模块： - 开发接口：具备ARM 和 8051 的开发平台，平台能够与上述1）-2）项超高频RFID读写模块接口，支持JTAG在系统编程及调试。 - 通信接口：提供UART/RS-232、RS485、USB、SPI接口 - 输入输出接口：具备1路触发输入和2路继电器输出； | 20 | 台 | 1.配套实验用标签： 无源900MHz标签：纸质、陶瓷、金属标签各20张； 有源2.4GHz标签：胸卡、腕带标签各20张； 2.配套技术资料：系统电路原理图，芯片资料及底层开发库函数，标签读写源程序 3．配套电源适配器、电源线、通信线、JTAG仿真通信线 4.配套专用测试软件 5.配套外接12dBi远距离圆极化天线2只及安装支架。 |
| 2 | 嵌入式RFID数据采集/开发设备 | - 具备基于安卓的嵌入式开发平台，提供开发接口及开发包。 - 具备UART/RS-232、RS485、I2C、SPI 接口，可通过多种协议与底层RFID读写模块接口，完成RFID数据采集功能。 - 具备有线及无线联网功能，通过各类总线(RS232、RS485、TCP/IP)及无线通信接口（WIFI、ZIGBEE、GPRS/GSM）接入RFID物联网管理系统，完成RFID读写模块与RFID物联网管理系统的通信功能。 - 具备读写器天线端口信号参数测试功能。 - 10吋高清显示屏，钢化触摸屏（多点触控），具备人性化操作界面。 - 虚拟键盘+外接键盘 - 内置手持RFID读头，可通过嵌入式系统的接口，开发和演示盘点，巡检等应用。 - 内置触发感应用功能 | 20 | 台 | 配套技术资料： 1.提供RFID数据采集演示程序源程序 2.提供WIFI\ ZIGBEE\GPRS通信功能开发资源 3.提供人机接口功能开发资源 4.提供实训箱 9.提供RFID数据采集演示程序源程序 10.提供人机接口功能开发资源 11. 提供配套技术资料 12. 提供实训箱 |
| 3 | RFID-物联网应用管理系统 | - RFID-物联网应用管理系统由一个内部局域网组成，能够通过远程服务器及无线路由器将RFID读写设备、嵌入式RFID数据采集设备（前述1、2项）以及工业级高灵敏度RFID读写器互联构成RFID应用系统，由运行于服务器上的RFID应用管理软件软件实现系统管理。 |  |  | 1.负责系统安装调试工程 2.配套应用标签50个 3.配套RFID-物联网应用管理系统服务器及无线路由，支持3.1、3.2、3.3所述系统功能。 |
|  |  | - RFID应用管理软件 - 能够实现RFID应用系统数据的记录，浏览、查询，以及系统参数设置等功能。 - 管理和监控在线的每一台教学设备的工作和设置。 - 按照每一个实训为在线的设备使用者提供设置和应用指导。 - 内置5－10个移植于实际应用的RFID控制软件，可与系统硬件平台对接构成各种RFID应用系统。 - 为应用软件使用提供指导。 | 1 | 套 |  |
|  |  | - 工业级高灵敏度RFID读写器 - 具有上述第1项中超高频RFID读写器的一切功能 - 具有密集信号处理功能 - 具有信号强度反馈解析功能 - 提供RFID定位演示。 | 2 | 台 |  |