### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 二、★供货范围

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片服务器设备 | 刀片中心 | 1套 | 详见以下参数 |
|  |  | 刀片服务器 一 | 1台 |  |
|  |  | 刀片服务器 二 | 5台 |  |
|  |  | 存储系统 | 1套 |  |
|  |  | 网管主机安全保护系统 | 1套 |  |

## 四、技术要求

### （一）总体要求

    - 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）原包装专业产品，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

    - 提供产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）及产品外形、尺寸、重量等。投标时须注明产品产地、品牌、型号等。

    - 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

    - 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

    - 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）具体技术参数及要求

1、刀片中心（数量：1套）

★1.1  总体要求：全冗余的双背板设计，网络、SAN交换机、管理模块、电源、风扇均可实现冗余，电源、风扇均支持热插拔且内置于机箱内；可支持Unix小型机刀片服务器。

1.2  背板带宽：支持80G背板带宽；

1.3  机架安装高度：≤9U；

★1.4  刀片服务器托架：可支持14个或以上刀片服务器，所有刀片均为要求实现全高全冗余；

1.5  交换模块扩展：可灵活扩展4个或10个各类交换模块；

1.6  以太网交换模块：配置2个 6端口对外铜缆以太网千兆交换模块，连接以太网交换机和支持双机热备；

1.7  光纤存储交换模块：配置2个20端口8GB企业级光纤通道交换模块连接存储，6端口向外（含短波SFP及跳线）；

★1.8   负载均衡属性：可支持通过2-7层交换机；

1.9   外部存储：支持SAN 、NAS、SAS ，DS存储连接；

1.10  光驱/软驱：机箱内置可供每个刀片服务器使用的DVD-ROM；

1.11  电源：配置4个2980W以上热插拔冗余电源；

1.12  散热能力：配置2个以上热插拔冗余风扇；

1.13  系统管理：配置管理模块；

1.14  系统管理软件：随机带有管理软件；部署工具：快速部署管理软件；

1.15  I/O端口：视频、以太网和USB2.0端口；

1.16  故障预测分析：具有硬盘、处理器、风扇及内存等多部件的故障预测性分析能力；

1.17  光通路诊断：提供刀片服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬盘及各类扩展卡的光通路诊断；

1.18  外围配电：提供满足供电要求的足够的外围配电设备，包含冗余的PDU及线缆；

1.19  配置一套KVM管理模块；

★1.20  提供原厂3年7*24小时保修，热线服务（需提供原厂出具售后服务证明文件）。

2、 刀片服务器 一 （数量：1台）

★2.1  与刀片中心同一品牌，所有服务器为统一品牌；

★2.2  CPU类型：Intel Xeon E7-4820系列以上处理器

2.3  CPU数目：≥2个；

2.4  CPU主频：≥2.0GHz ；

★2.5  CPU核数≥8核 ；

★2.6  处理器扩展性：可通过扩展至4颗物理处理器；

2.7  内存：≥8GB RDIMM，支持四位纠错(chipkill）；

★2.8  扩展能力≥16个内存插槽，可通过扩转选件支持40个内存插槽；

2.9  硬盘类型：50G 1.8英寸固态SSD ；

2.10  硬盘数量：≥2个；

★2.11  所有刀片均为要求实现全高全冗余；

2.12  网卡支持类型：标配2个千兆位网卡，支持TOE，每个刀片最多支持8个端口，支持Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡；

2.13  光纤通道卡：配置双端口小型8Gb光纤通道卡，支持冗余；

2.14  集成RAID  0或1 ；

2.15  虚拟化：支持内嵌虚拟化功能；

2.16  系统管理硬件：集成系统管理处理器；

2.17  电源：热插拔冗余电源（内置于刀片中心）；

2.18  风扇：热插拔冗余系统热插拔风扇（内置于刀片中心）；

2.19  管理性：(1).具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力；(2).故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

2.20  本次配置的所有刀片服务器必须安装入本次采购的刀片中心进行联调和合并，同时按照用户的具体规划进行设备的安装调试；

2.21  操作系统：支持Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux，VMware ESX4U1。

★2.22  提供原厂3年7*24小时保修，热线服务（需提供原厂出具售后服务证明文件）。

3、刀片服务器 二 （数量：5台）

★3.1  与刀片中心同一品牌，所有服务器统一品牌；

★3.2  CPU类型：Intel Xeon 5600系列处理器

3.3  CPU数目：≥2个；

3.4  CPU主频：≥2.53GHz ；

3.5  处理器核数≥6

3.6  CPU缓存≥12M L3缓存 ；

3.7  内存：≥8GB RDIMM，支持四位纠错(chipkill）；

★3.8  扩展能力≥12个内存插槽 ；

★3.9  硬盘类型：支持热插拔SAS硬盘或者热插拔SSD；

3.10  硬盘数量：≥2个300g SAS硬盘；

★3.11  所有刀片均为要求实现全高全冗余；

3.12  网卡支持类型：标配4个千兆位网卡，支持TOE，每个刀片最多支持16个端口，支持Intel和Emulex 10Gb以太网扩展卡，支持FCoE网卡；

3.13  HBA卡：配置1块8GB光纤HBA卡。

3.14  集成RAID  0或1 ；

3.15  虚拟化：支持内嵌虚拟化功能

3.16  系统管理硬件：集成系统管理处理器；

3.17  电源：热插拔冗余电源（内置于刀片中心）；

3.18  风扇：热插拔冗余系统热插拔风扇（内置于刀片中心）；

3.19  管理性：(1)具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力；(2)故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

3.20  本次配置的所有刀片服务器必须安装入本次采购的刀片中心进行联调和合并，同时按照用户的具体规划进行设备的安装调试；

3.21  操作系统：支持Microsoft windows 2008 Server；Red Hat Linux；SUSE Linux，VMWare ESX 4。

★3.22  提供原厂3年7*24小时保修，热线服务（需提供原厂出具售后服务证明文件）。

4、 存储系统 （数量：1套）

4.1  RAID控制器：双活动型热插拔控制器，采用Intel xScale 1.2GHz高性能处理器，硬件异或运算；

4.2  缓存：控制器≥4GB缓存；具备写缓存断电保护，系统外部断电后，写缓存数据可永久保留到闪存盘上；

4.3  主机接口：≥4个8Gbps FC端口，同时提供≥4个1Gbps iSCSI端口；

4.4  后端磁盘通道：≥4个光纤通道磁盘环路，后端磁盘柜采用双路双活光纤链路连接，并且两条链路方向相反，任意一个磁盘柜完全掉线不影响其他磁盘的读写；

4.5  支持的硬盘类型：支持FC和SATA磁盘，并支持两者在同一扩展柜内混插；

4.6  支持的最大硬盘数量：≥112块

4.7  当前实配硬盘容量：≥6TB 存储空间

4.8  RAID 支持：支持RAID 0，1，5，6，10，可在线改变RAID级别；

4.9  存储分区：当前配置≥2个存储分区，支持扩展到不少于128个存储分区；

4.10  随机I/O读写性能性能（IOPS）：可提供不低于200,000 IOPS基于缓存的随机I/O读性能；

4.11  顺序读写带宽（MB/s）：可提供不低于1,600MB/s顺序读写带宽；

4.12  磁盘快照（FlashCopy）：支持

4.13  卷拷贝（VolumCopy）：支持

4.14  远程镜像（Remote Mirroring）：支持通过FC通道实现基于存储硬件的远程镜像功能，可实现1个源阵列对不少于30个目标阵列的复制，支持同步和异步远程镜像，并支持透明的同步与异步间切换；

4.15  风扇和电源：冗余热插拔电源及风扇；

4.16  机架安装尺寸：单机箱≤3U

4.17  管理软件：配置图形界面通用存储管理软件；

★4.18  提供原厂3年7*24小时保修，热线服务（需提供原厂出具售后服务证明文件）。

5、 网管主机安全保护系统（数量：1套）

5.1  功能要求：

- ★严格遵循并符合国家信息安全等级保护国家标准《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）和《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2010）关于等级保护主机安全部分的功能和技术要求。具备自主知识产权，全中文操作界面。

- ★采用可信计算技术、强制访问控制技术和主动防御机制，在不改变原有操作系统应用的前提下，对终端操作系统进行安全加固。安全加固功能应建立于操作系统内核级，杜绝旁路和隐通道，增强其安全性。对文件的保护、应用程序的控制等安全手段应从操作系统内核着手。安全模块应随操作系统一起加载，有效防止安全机制被旁路的可能。

- 支持Windows 2000/NT/2003/XP操作系统。

- ★本次采购要求支持对1台PC终端的配置管理。

- ★支持对用户、进程、信息资源、执行程序等唯一的安全标记。

- 支持对可执行代码的可信度量，通过对可执行代码的真实性和完整性度量，实现终端对已知/未知病毒、木马、攻击程序等恶意代码的防护能力。

- ★应符合等级保护“一个中心三层防御”体系设计要求，支持终端统一管控功能，对系统终端进行统一安全管理和安全配置，审计信息统一和分析。

- 采用三权分立管理方式，可将管理人员划分系统管理员、安全管理员、安全审计员，三个管理员分别承担不同职责，相互监督与制约。并具备标记管理、授权管理和策略管理。

5.2  资质要求：

- ★产品《计算机软件著作权登记证》、《公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（复印件加盖公章）。

- ★计算机病毒防治产品检验中心出具的产品检验报告（复印件加盖公章）。

### （三）环境条件

气       候：       海洋性气候，盐雾腐蚀

多年平均气温：      22℃

极端最高气温：      38.7℃

极端最低气温：      0.2℃

多年平均相对湿度：  79%

最大相对湿度：      95%