### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

具体技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70英寸LED交互式一体机(内置电脑) | - 70寸LED快捷键电视一体机（含电子白板，原厂一体成型非外挂框）； - 屏幕尺寸：70英寸； - 显示尺寸：≥70英寸； - 显示技术： LED背光源； - 显示比例：16:9 ； - 可视角度：≥178° - 最佳分辨率：1920×1080 RGB； - 亮度：≥450nits； - 对比度：6000:1； - 视频制式： PAL/NTSC； - ★输入端口：TV 1路；★VGA带音频 3路（可同时接驳计算机、视频展台、携带的笔记本电脑等）； CVBS 2路； S-VIDEO 1路； YPbPr/YcbCr 1路； ★HDMI 2路； USB2路(支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3等)；RS232 1路； - 输出端口：VGA 1路；CVBS 1路；耳机 1路； - 通讯端口：USB 1路； - 内置音箱2×15W扬声器； - 电源：AC90-264V 50/60 Hz； - 整机功耗 ≤200W，待机功耗 ≤0.5 W； - 显示屏寿命不低于50000小时 - 书写屏采用4mm厚防爆全钢化玻璃屏，防划防撞； - 开机画面可用户自定义，具备童锁功能； - 通道模式自动记忆功能； - RS232远程通信连接数据终端，为远程控制带来了极大的便利。支持红外线遥控，支持电视信号接收功能； - ★外观结构：具有全金属外框结构，表面无尖锐或突起，美观安全；后壳为百叶窗设计，能有效防尘及通风散热，延长机器使用寿命； - ★物理快捷键功能：显示屏幕两侧具有电子白板常用功能物理快捷键13组； 触摸屏参数 - 采用非接触式红外（两点或单点）触控技术 - 安装方式：内置一体式，非外挂框； - 书写方式：手指或笔触摸 - 连续响应时间≤5毫秒 - 触摸有效识别≥5毫米 - 定位精度：±0.5mm - 全屏坐标定位非线性误差：≤1% - 红外触摸屏系统通讯端口：USB或RS-232 - 支持Windows XP、Windows VISTA、Win7 - 触摸次数：同一位置6000万次以上 电脑模块参数 - CPU：Intel Core i3 2310,主频为双核四线程2.13GHz或以上； - 内存：2G； - 显卡：集成高性能显示核心 - 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 - 硬盘：320G SATA - 无线通信：内置基于IEEE 802.11标准无线宽带，网络传送速率可达54Mbps - USB：（A口） 4个以上全高速USB2.0接口 - 网络接口：RJ45 1个10M/100M/1000M RJ45网络端口 - VGA输出：符合VESA标准接口，可实现双屏显示，同步连接外部显示设备 - 耳机输出： 3.5mm耳机音频接口1个 - 计算机兼容性： WUXGA,WSXGA+, WXGA+,WXGA, - SXGA,XGA,SVGA,VGA - 外接信号输入智能切换功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整。 - 需支持硬盘还原功能。 电子白板交互软件 - ★专业电子白板教学软件，可同时用两支笔在屏幕上书写，且互不干扰影响； - 具有多种白板书写模式选择，可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案； - 具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能，输入时能够控制笔划粗细和颜色，输入内容能任意放大、缩小及移动； - 可全屏书写和标注，书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等，并可实现任意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除；实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小，旋转、组合等；取代鼠标、屏幕书写标注； - 具有强大的教学辅助工具，比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,支持板中板功能； - 强大的几何图形工具：可绘制各种线体（直线、虚线等），并可插入圆形、矩形、椭圆形、三角形、多边形、立体图形等实用图形；可按规定半径的画圆，弧线和扇形，按定义设计饼状和柱状分析图，插入曲线图、随机定义函数图等；智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形； - ★强大的扩展功能，可与视频展台及摄像头等无缝连接；可进行视频录播，具有视频批注功能，可对视频进行动态批注； - ★透明页批注:可直接批注白板文件又可在白板状态下操作电脑文件； - ★具有文字输入自动识别功能及语音报读功能； - ★三角形角度任意变换功能，并可根据手绘图形、任意导入图形测量实际尺度与角度； - ★用户可根据教学需要定制自己的文件夹并存放教学资源，也可根据用户需要将电脑内部文件夹定制到白板软件中,调用方便快捷； - ★支持电子白板在线升级及插件管理功能，增加升级信息实时发布功能，用户在连接联网的状态下打开白板时即可在后台自动下载信息文件并打开；并支持各种插件在线安装。 - 支持导入DOC/EXCEL/PPT/JPG/BMP/JPEG/ FLASH/MPG/MPEG/AVI/WMV/ASF等格式的文件，方便用户对文件进行修改、演示、讨论、标注并保存； - 书写记录可保存为swb、bmp、jpg、wmf、html格式，支持文件格式swf、doc、ppt、xls、pdf； 资源库功能 - 具有强大的资源库资源库订制功能，教育资源库资源总容量超过300G（涵括：语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、政治、物理、医学、幼儿园等多个学科）；用户可自由添加、更改；且支持本地计算机课件的导入； - ★一体机厂家的教育资源库要求至少提供教学素材库、教学视频库、教育电子图书库和网上虚拟实验室等各种教学资源形式； - ★能从一体机产品的软件中直接访问厂家教育资源库，实现一站式登录，即只须输入用户帐号进行一次认证后，访问任何资源都不需要再次进行用户认证； - 教育资源库的教学素材库至少能覆盖国内包括人教版、北师大版、苏教版、华师大版等至少8种或以上主流的教材版本； - 教育资源库的教学素材库至少应包括以下学科：小学语文、数学、科学；初中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史；高中语文、数学、物理、化学、地理、生物、历史等学科； - 教育资源库的教学素材库至少能提供1万个以上课件动画； - 教育资源库的教学素材库能按教材、分部、学科、年级进行资源检索，也可以输入关键字按资源名称、种类、创建日期等多种形式进行组合搜索； - ★教育资源库能为用户提供至少200个中小学教材实验供用户在线进行实验模拟； - ★教育资源库提供的在线实验系统，要求每个实验至少包括实验目的、实验器材、实验步骤、注意事项、练习题目等栏目； - ★教育资源库提供的在线实验系统的重点实验需提供真实实验视频和仿真实验的操作视频，在实验操作过程中需提供必要的实验帮助信息，对错误操作提供必要的提示信息； - 教育资源库提供的在线实验系统应提供至少初高中理化生6门学科； - 教育资源库能为用户提供1万册以上教育类图书； - 教育资源库的电子图书系统能按教学参考书、教材与工具书、教育理论、素质教育等教育分类方法对图书进行分类检索； - 教育资源库至少应包括小学教育、初中教育、高中教育,适应地区各类教育学习的需要。 产品资质 ▲交互式一体机产品生产厂家通过ISO9001:2008质量管理体系认证；（提供相关证书复印件） - ▲交互式一体机产品生产厂家通过ISO14001:2004环境管理体系认证；（提供相关证书复印件） - 交互式一体机产品生产制造商具备企业职业健康安全管理体系认证证书；（提供相关证书复印件） - ▲交互式一体机电子白板软件提供本企业软件产品登记证书及通过“国家软件著作权登记证书”；（提供相关证书复印件） - 交互触摸一体机通过专业质量检测中心检测的光性能检测报告；（提供相关报告复印件） - ▲根据财政部、国家发展和改革委员会在“节能产品政府采购清单”中将空调机、电视机、计算机、打印机、显示器等9类产品确定为政府强制采购节能产品，采购上述类别产品时，必须从“节能产品政府采购清单”范围中选择。本产品属于强制采购清单范围内，已进入最新一期“节能产品政府采购清单”内选择所报产品设备的品牌。 - ▲交互式一体机产品通过中国节能产品认证；（提供相关证书复印件） - ▲产品品牌是全国电教产品（电子白板、展示、书写设备）十大品牌； - ▲交互式一体机产品通过中央电教馆“班班通”检测入围产品。 - ▲交互式一体机为国家强制性3C认证产品，投标人须提供加盖厂家公章的原厂3C认证证书扫描件（供应商提供电视机或电视接收机型号的3C认证证书为无效证明文件，为保证产品质量及售后服务不接受OEM产品） | 15 | 台 |
| 2 | 无线扩音系统 | 技术参数要求 - 传输频率：780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 - 单音信号：32.768kHz - 电波形式：F3E，F9W - 震荡方式：水晶控制PLL频率合成 - 无线功率： 2mW - 有效距离：约60m（室外） - 调制灵敏度：±5kHz FM（92dB SPL 1kHz 时）、±5kHz FM（82dB SPL 1kHz 时） - 使用话筒：单指向性电子电容式话筒 - 频率特性：100Hz～10KHz（1kHz基准50μs加强） - 最大输入声压：126dB SPL（小）/116dB SPL（大） - 输入等价噪音：36dB SPL以下（A曲线/小）/41dB SPL以下（A曲线/大） - 控制方式：根据声音信号ASK - 尺寸：最大直径：ø 14.8mm 长度：155mm - 重量：45g（含干电池LR03BCH） - 外壳：机身外壳：银色耐酸铝加工（蒙塞尔N7近似色） - 别针部分：藏青色涂饰（蒙塞尔5PB2/2近似色）方式：2分频低音反射扬声器 - 使用单元:低音：20cm圆锥形单元 - 高音：SCWG高音号角（指向角：水平60°×垂直60°） - 额定输出:*60W（4Ω） THD+N 1%以下（额定输出时） - 话筒1输入×1：大型复式插口、-55dBV、10kΩ、非平衡、单声道话筒2输入×2：大型复式插口、-55dBV、600Ω、电子平衡、单声道辅助1输入×2：大型复式插口、-12dBV、10kΩ、电子平衡、单声道 - 辅助2输入：ø 3.5mm复式插口、-12dBV、10kΩ、非平衡、立体声混音 - 辅助输出：大型单头插口、0dBV、100Ω、非平衡、单声道 - 传输频率：780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 - 接收方式：超外差集成方式、震荡方式 - 水晶控制PLL频率合成 单音信号 32.768kHz - 信号接收显示LED无线1、无线2 - 电源：AC 220V - 消耗功率：21W - 额定消耗功率：100W - 放音频响范围：100Hz～15kHz - 最大播放声压：111dB（1m）。 | 15 | 套 |
| 3 | 平行推拉式组合教学黑板 | 规格：4600mm宽与电子白板配套： 面板要求为厚度为0.3㎜烤漆面板,正常使用年限≥10年； - 背板材料要求：厚度0.2㎜的镀锌钢板，为整张板、不得拼接； - 衬板材料要求： 聚乙烯发泡板，厚度不小于10mm，密度不小于12kg/立方米； - 边框材料要求： - 书写板边框材料要求：银白色喷砂哑银铝合金型材，边框尺寸40mm（面宽）*25mm（厚）*1mm（壁厚 ）； - 外框架材料要求：银白色喷砂哑银铝合金一体型材，上下边框尺寸80mm（面宽）*115mm（厚）*1.2mm（壁厚），侧立柱尺寸65mm（面宽）*115mm（厚）*1.2mm（壁厚）； - 书写板材料整体组装要求：外型设计圆润无锐角外露，包角要求：ABS工程塑料，不易碎，与边框颜色一致，外观要求：外框采用喷砂铝型材，有直射光时无反光，面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整； - 推拉装置要求： - 整体设计为双层结构，内层为黑板＋电子白板＋黑板固定组合而成； - 外层结构：由单独两块黑板组成，上面用吊轨式双滑轮组，可左右平行推拉，滑轮组采用精密轴承、优质尼龙制作，滑动灵活，轻便，无间隙无噪音，下面用双滑轮组支撑，确保前后不晃动； - 结构设计合理，电子板的安装采快装式设计，维修时可单独拆卸电子白板而不需卸下整个推拉板； - 安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，左右两侧加装铝合金边框，完美结合，使整体更为美观。 | 15 | 套 |
| 4 | 中间件软件 | 软件功能： - 消息传输 针对各种异常情况提供了完善的处理机制，在网络中断、异常关闭进程、操作系统崩溃等情况下，可以确保消息不丢失，故障恢复后消息能继续完成传输，能解决复杂网络下，异常状况导致的系统崩溃、数据丢失问题。 - 实时传输 采用多线程并发技术，同时提供数据压缩、断点续传、大数据切割等机制，解决网络环境下的海量数据并发传输的性能瓶颈。 - 消息缓冲 采用内存消息池，同时采用更高效率先进的交换技术，提供硬件允许情况下无限制的缓冲能力。解决了网络故障时的消息缓冲要求，应用系统不需要处理网络中断等异常情况。 - 远程管理配置工具 可以在任何节点上监控其他节点的系统运行情况，进行统一的管理、监控和维护。 - 支持异构数据库间数据传输 支持SQL Server、DB2、Oracle数据库之间的数据传输。 - 日志功能 可记录系统运行信息和异常信息，并保存在指定目录里以供查看。 - 支持Windows NT/ 2000/ XP、Linux 。 - ▲提供该软件的《制造商出具的中华人民共和国计算机软件著作权证书》、生产厂商具有计算机信息系统集成认证范围的ISO9001质量管理体系认证证书。 | 1 | 套 |
| 5 | 移动光驱及安装支架 | - 类别：DVD光驱 - 产品特性： 采用全新国际品牌机芯； 支持常见DVD/CD规格盘片的读写； USB2.0界面，易安装,支持热插拔； 可选配外置5V/2A电源适配器； 蓝色LED灯状态电源指示，绿色LED灯状态数据读取； - 技术参数：读取速度DVD+R 8X，DVD-R 8X，DVD+R(DL) 6X，DVD-R(DL) 6X，DVD-RW 6X，DVD-RAM 5X，CD-RW 24X，CD-R 24X；缓存：2M。 - 安装支架：不锈钢材质壁装支架。 | 15 | 套 |
| 6 | USB延长线 | - USB2.0 1.5米延长线； - USB2.0 高速传输线，最大传输速度可高达480Mbps； - 高传导无氧铜，采用7/0.127高规格线径，比普通线材截 面积增大30%以上，传导率更高，信号延长更强； - 64编和铝箔双层屏蔽，普通线材只有32编或以下，甚至不带铝箔 比普通线缆抗电磁干，扰能力更强，传输稳定，信号清晰。 | 15 | 条 |
| 7 | 安装线材及辅材 | - 项目安装所需的全部辅材、PVC管材、电源线、控制线、电源排插、音频线等； - 全部设备的安装调试； - 不少于10个课时的使用培训。 | 15 | 套 |